運　航　基　準

令和８年１月１日

伊平屋村

目　　　　次

第１章　目的

第２章　運航の可否判断

第３章　船舶の航行

第１章　　目的

（目的）

第１条　この基準は、安全管理規程（本則）第８条第２項に基づく航路の船舶の運航に関する基準を明確にし、もって航海の安全を確保することを目的とする。

第２章　　運航中止条件

（発航の可否判断）

第２条　発航前に運航を中止すべき条件は、発航地港内及び航行予定の海域上の気象・海象・水象（風速、視程及び波高）に関する情報や予報が、次に掲げる条件のいずれかに達しているとき又は達するおそれがあるときとする。

| 港・地点名 | 発航中止条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 風速 | 波高 | 視程 |
| 前泊港 | 15m/s以上 | 4.0ｍ以上 | 500ｍ以下 |
| 運天港 | 15m/s以上 | 4.0ｍ以上 | 500ｍ以下 |

２　船長及び運航管理者は、発航予定時刻の２時間前時点及び発航予定時刻直前の３０分前時点に、前項の気象・海象に関する情報や予報について、次に掲げるとおり入手すること。

| 港・地点名 | 情報の入手元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 風速 | 波高 | 視程 |
| 前泊港 | 風速計、気象庁等 | 目視、気象庁等 | 目視、気象庁等 |
| 運天港 | 風速計、気象庁等 | 目視、気象庁等 | 目視、気象庁等 |

３　船長及び運航管理者は、第１項の条件に該当することを確認したときは、直ちに、担当船舶の発航中止を決定し、旅客の下船その他の適切な措置をとること。

４　船長及び運航管理者は、第2項により入手した気象・海象に関する情報や予報の他、漁業者が発航を見合せている場合で、発航を中止すべき事実を把握したときは、発航を中止すること。

（基準航行の中止条件等）

第３条　基準航行を中止すべき条件は、基準航行を継続した場合に、船体の動揺等により旅客の船内における歩行が著しく困難となるおそれがあるとき、搭載貨物、搭載車両の移動、転倒等の事故が発生するおそれがあるとき並びに航行予定の海域上の気象・海象・水象に関する情報や予報が、次に掲げる条件のいずれかに達しているとき又は達するおそれがあるときとする。

| 地点名 | 基準航行中止条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 風速 | 波高 | 視程 |
| 前泊、運天海域上 | 15m/s以上 | 4.0ｍ以上 | 500m以下 |

２　船長及び運航管理者は、担当船舶の航行中、常時、前項の気象・海象・水象に関する情報や予報について、次に掲げるとおり入手すること。

| 地点名 | 情報の入手元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 風速 | 波高 | 視程 |
| 前泊、運天海域上 | 風速計、気象庁等 | 目視、気象庁等 | 目視、気象庁等 |

３　船長及び運航管理者は、第１項の条件に該当することを確認したときは、直ちに、基準航行中止を決定し、反転、避難、避泊、臨時寄港その他の適切な措置をとること。

４　船長及び運航管理者は、第３項の避泊を直ちに行うため、あらかじめ選定した次に掲げる避泊地について、海図、係留施設、港湾工事の状況、漁具の設置状況、気象・海象・水象のデータ等の資料を収集し、船舶その他必要な個所に備付けること。

(1)　前泊港

(2)　運天港

５　船長は、避泊後、直ちに停泊位置、停泊方法、付近の気象・海象・水象、他船の停泊状況等

を確認し、運航管理者に報告すること。また、その後１時間毎に、その状況の変化を確認し、

運航管理者に報告すること。

（入港中止条件等）

第４条　航行中に入港を中止すべき条件は、入港予定港内の気象・海象・水象に関する情報が、次に掲げる条件のいずれかに達しているとき又は達するおそれがあるときとする。

| 港・地点名 | 入港中止条件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 風速 | 波高 | 視程 |
| 前泊港 | 15m/s以上 | 4.0ｍ以上 | 500ｍ以下 |
| 運天港 | 15m/s以上 | 4.0ｍ以上 | 500ｍ以下 |

２　船長及び運航管理者は、航行中の担当船舶の入港予定時刻６０分前時点に、前項の気象・海象・水象に関する情報について、次に掲げるとおり入手すること。

| 港・地点名 | 情報の入手元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 風速 | 波高 | 視程 |
| 前泊港 | 風速計、気象庁等 | 目視、気象庁等 | 目視、気象庁等 |
| 運天港 | 風速計、気象庁等 | 目視、気象庁等 | 目視、気象庁等 |

３　船長及び運航管理者は、第１項の条件に該当することを確認したときは、直ちに、担当船舶の入港中止を決定し、適宜の海域での錨泊、抜港、臨時寄港その他の適切な措置をとらなければならない。

（運航の可否判断等の手順図）

第４条の２　本章各条に規定する運航の可否判断の手順をまとめた図は別紙のとおりとする。

（運航の可否判断等の記録）

第４条の３　運航管理者及び船長は、運航の可否判断（判断に至った気象・海象・水象（風速、視程及び波高）情報を含む。）、運航中止の措置及び協議の内容を（検査簿、点検簿、航海日誌等）に記録し、最後に記録された日から１年間保存するものとする。運航中止基準に達した又は達するおそれがあった場合における反転、避難、避泊、錨泊、抜港、臨時寄港その他の措置については、判断理由を記載すること。短い航路における運航の可否判断については適時（運航日毎等）まとめて記載してもよい。

第３章　　船舶の航行

（航海当直配置等）

第５条　船長は、運航管理者と協議して次の配置を定めておくものとする。変更する場合も同様である。

(1)　出入港配置

(2)　狭視界出入港配置

(3)　通常航海当直配置

(4)　狭視界航海当直配置

(5)　荒天航海当直配置

(6)　狭水道航行配置

（運航基準図等）

第６条　運航基準図に記載すべき事項は次のとおりとする。なお、運航管理者は、当該事項のうち必要と認める事項について運航基準図の分図、別表等を作成して運航の参考に資するものとする。

(1)　起点、終点及び寄港地の位置並びにこれらの相互間の距離

(2)　航行経路（針路、変針点、基準経路の名称等）

(3)　標準運航時刻（起点、終点及び寄港地の発着時刻並びに主要地点通過時刻）

(4)　船長が甲板上の指揮をとるべき狭水道等の区間

(5)　通航船舶、漁船等により、通常、船舶がふくそうする海域

(6)　船長が（副）運航管理者と連絡をとるべき地点

(7)　航行経路付近に存在する浅瀬、岩礁等航行の障害となるものの位置

(8)　鯨類が頻繁に出没する（目撃される）ため、減速、回避すべき海域

(9)　その他航行の安全を確保するために必要な事項

２　船長は、基準経路、第３条第１項の海域、避険線その他必要と認める事項を常用海図に記入して航海の参考に資するものとする。

（基準経路）

第７条　基準経路は、運航基準図に記載のとおり常用（第１）基準経路及び第２基準経路の２経路とする。

２　基準経路の使用基準は次表のとおりとする。

|  | 名称 | 使用基準 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 常用（第１）基準経路 | 周年 |  |
|  | 第２基準経路 | 伊是名島周辺海域の風向が北東-東-南東で風速が15m/sを超えるとき |  |

３　船長は、第２基準経路を航行しようとするときは、発航前に運航管理者にその旨連絡しなければならない。

４　船長は、気象・海象等の状況により、基準経路以外の経路を航行しようとするときは、事前に運航管理者と協議しなければならない。ただし、緊急の場合等であって事前に協議できないときは、速やかに変更後の経路を運航管理者に連絡するものとする。

５　運航管理者は、前項の協議又は連絡を受けたときは、当該経路の安全性について十分検討し、必要な助言又は援助を与えるものとする。

（速力基準等）

第８条　速力基準は、次表のとおりとする。

|  | 速力区分 速力区分 |  | 速力(ノット) | 毎分機関回転数(rpm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 港内 | 最微速 | 4.0 | 190 |
|  |  | 微速 | 6.0 | 190 |
|  |  | 半速 | 16.9 | 198 |
|  | 航海速力 航海速力 |  | 18.5 | 237 |

２　船長は、速力基準表を船橋内及び機関室の操作する位置から見易い場所に掲示しなければならない。

３　船長は、旋回性能、惰力等を記載した操縦性能表を船橋に備え付けておかなければならない。

（船長が甲板上の指揮をとるべき海域等）

第９条　船長は、法令に定めるとき及び次に掲げる海域を航行するときは、甲板にあって自ら船舶を指揮しなければならない。

(1)　前泊港～運天港

（特定航法）

第10条　前泊港・運天港の航法

(1)　船舶は、前泊港を入港しようとするときは、前泊港・仲田港左舷灯標を左に見て水路に入り、水路の右側を航行しなければならない。

(2)　船舶は、運天港を入港しようとするときは、運天港第１左舷灯浮標を左に見て水路に入り、水路の右側を航行しなければならない。

(3)　船舶は、前泊港を出港しようとするときは、水路の右側を航行し、前泊港・仲田港左舷灯標を右に見て通過しなければならない。

(4)　 船舶は、運天港を出港しようとするときは、水路の右側を航行し、運天港第４左舷灯浮標を右に見て通過しなければならない。

船舶は、水路においては他の船舶と並航して航行し又は他の船舶を追い越してはならない。

(5)　 船舶は、水路においては他の船舶と並航して航行し又は他の船舶を追い越してはならない。

(6)前泊港第２立標より、運天港第１灯浮標間は１８ノット、第１灯浮標～運天港第７灯浮標までは１５ノット以下に減速して航行しなければならない。

(7)　前泊港、運天港における入港待ちは、一時停止とする。

（通常連絡等）

第11条　船長は、基準経路上の次の(1)の地点を通過したときは、運航管理者あて次の(2)の事項を連絡しなければならない。

(1)　伊是名沖地点

(2)　連絡事項

①　通過地点名

②　通過時刻

③　天候、風向、風速、波浪、視程の状況

④　その他入港予定時刻等運航管理上必要と認める事項

２　（副）運航管理者は、航行に関する安全情報等船長に連絡すべき事項を生じたときは、その都度速やかに連絡するものとする。

（連絡方法）

第12条　船長と運航管理者等との間で常時連絡をとるための通信手段は、次の方法による。

|  |  | 区分 | 連絡先 | 連絡方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | 通常の場合 | 伊平屋村役場 船舶担当課 | 船舶電話、 携帯電話（ドコモ） |
|  | （2） | 緊急の場合 | 伊平屋村役場 船舶担当課 | 船舶電話、 携帯電話（ドコモ） |

（入港連絡等）

第13条　船長は、入港２０分前になったときは、（副）運航管理者に次の事項を引き続き連絡するものとする。

(1)　入港予定時刻

(2)　その他（副）運航管理者の援助を必要とする事項

２　前項の連絡を受けた（副）運航管理者は、船長に次の事項を連絡するものとし、必要と認める事項については引き続き連絡するものとする。

(1)　着岸岸壁付近の停泊船舶及び航行船舶の状況

(2)　岸壁付近の風向、風速、視程、波浪（風浪、うねりの方向、波高）及び潮流（流向、流速）

(3)　その他操船上の参考となる事項

（機器点検）

第15条　船長は、入港着岸（桟）前、桟橋手前（防波堤手前）等入港地の状況に応じ安全な海域において、機関の後進（CPPの場合は翼角作動）、舵等の点検を実施する。これは、短い航路において、一日に何度も入出港を繰り返す場合も同様である。

（記録）

第16条　船長及び運航管理者は、基準航路の変更に関して協議を行った場合は、その内容を（運航管理日誌、航海日誌等）に記録し、１年間保存するものとする。